Konkrétní zadání

28-040-M Chemický technik operátor

Zadání pro účastníky ověřování

- LABORATORNÍ ČÁST

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

- Popište zásady bezpečné práce s koncentrovanými roztoky anorganických kyselin. Na základě práce s bezpečnostním listem pro koncentrovaný roztok HCl popište konkrétní rizika práce s touto látkou. Vyhledejte pokyny pro bezpečné zacházení s touto látkou a pokyny pro poskytování první pomoci při zasažení touto látkou.

- Připravte 500 ml roztoku HCl o koncentraci 10 hm. % pro chemický proces. Do pracovního listu zaznamenejte výpočet přípravy tohoto roztoku z 36% roztoku HCl a následně tento roztok za respektování zásad BOZP připravte.

Posuzování hodnot a parametrů při řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad

- Slovně charakterizujte metody a postupy fyzikálně-chemických analýz používaných na technologickém úseku hydrogenace: plynová chromatografie, stanovení vody podle Karl Fischera.

- Na základě přiložené technické dokumentace (analytického předpisu) proveďte kvantitativní analýzu vzorku anilinu metodou diazotační titrace. Zaznamenejte naměřené hodnoty a vyhodnoťte obsah anilinu v předloženém vzorku v hm. %. Zjištěnou hodnotu porovnejte s technickým požadavkem na kvalitu výrobku, který předepisuje obsah anilinu v rozmezí hodnot 70-73 hm. %.

- Podle přiložené technické dokumentace (návodů na obsluhu) připravte měřicí přístroje, zařízení a pomůcky potřebné pro měření těchto fyzikálních veličin: hustota, viskozita, index lomu, pH. Záznamy o měření provádějte do přiloženého pracovního listu. Zpracujte naměřené hodnoty a hodnoty interpretujte.

- Proveďte měření hustoty předloženého roztoku ethanolu plovákovým hustoměrem. Z chemických tabulek zjistěte, zda odpovídá koncentraci ethanolu v hmotnostních a objemových procentech.

- Proveďte měření hustoty předloženého roztoku ethanolu pyknometricky. Vypočítejte hustotu roztoku.

- Proveďte měření viskozity téhož roztoku ethanolu kapilárním viskozimetrem. Jako srovnávací kapalinu použijte destilovanou vodu. Fyzikální konstanty vody potřebné k výpočtu vyhledejte v chemických tabulkách. Za hustotu ethanolu dosaďte hodnotu hustoty zjištěnou pyknometricky.

- Změřte index lomu předložené kapaliny stolním refraktometrem. Zaznamenejte teplotu, při které byl index lomu měřen.

- Zkalibrujte pH-metr. U předložených tří vzorků změřte hodnotu pH a posuďte, zda se jedná o kyselý, zásaditý nebo neutrální roztok.

- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

- Vyhledejte v technologickém reglementu č. 2786 pro výrobu 3-amino-4-metoxybifenylu roztok (zkratka AMBF) vnější vzhled výrobku, spotřební normy surovin, kapacitní normy a normy obsluhy. Vysvětlete, k čemu slouží spotřební normy surovin, kapacitní normy a normy obsluhy.

- Na základě vyhledaných údajů v technologickém reglementu popište a vysvětlete postup přípravy roztoku, chemickou reakci, filtraci včetně naplavení filtru a expedici produktu.

Řízení ovládacích panelů chemických procesů

- Popište schéma výroby AMBF na ovládacím panelu.

- Vysvětlete, které úkony se provádějí ručním ovládáním procesu a které zajišťuje počítačový program.

Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby

- Popište princip a funkci smyčkového reaktoru, autoklávu a skladování vodíku podle schématu na ovládacím panelu.

- Vyjmenujte, jaké katalyzátory se používají a kdo rozhoduje o použití katalyzátoru. Vysvětlete, jakým způsobem se přidává katalyzátor do reaktoru.

- Popište princip a funkci filtrace katalyzátoru podle schématu na ovládacím panelu. Jaký typ filtrů se používá.

- Popište potřebné úkony a postupy při zahájení výroby hydrogenace. Jak a čím se inertizuje reaktor před natlakováním vodíkem. Čím se řídí reakční rychlost hydrogenace.

- Popište, jakým způsobem se ukončuje hydrogenace.

- Vysvětlete postup při naplavování filtru a vlastní filtraci katalyzátoru.

- Popište, jak se bezpečně nakládá s katalyzátorem po skončení filtrace. Jak se nakládá s katalyzátorem, který už nelze použít do výroby.

- Vysvětlete, jaká jsou bezpečnostní rizika při nakládání s vodíkem a s katalyzátorem. Jakým způsobem se předchází rizikům.

Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad

- Vyjmenujte, které technologické parametry se sledují při hydrogenaci a jaký mají význam.

- Vysvětlete, na základě jakých údajů lze ukončit hydrogenaci.

- Popište, co je to „kalná filtrace“ a „čistá filtrace“ a co vyjadřuje.

- Popište, jak se provádí kontrola čistoty filtrátu a jaký má kontrola význam.

Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

- Vysvětlete způsob vedení operačního listu hydrogenace. Jaký význam má vedení operačního listu.

- Vysvětlete, jakým způsobem se oznamují poruchy výrobního zařízení a kde se zaznamenávají.

- Popište způsob označení produktu.

Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

- Popište složení násady na jednotlivé výrobní stupně.

- Objasněte význam jednotlivých použitých surovin v násadě.

- Popište způsob přípravy roztoku.

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě

- Popište, jaké osobní ochranné pracovní prostředky musí používat obsluha zařízení.

- Popište, jaké technicko-bezpečnostní parametry a požární vlastnosti má produkt.

- Popište, jakým způsobem se nakládá s odpadní vodou z provozu.

- Vysvětlete, jakým způsobem se nakládá s nebezpečným odpadem filtračního materiálu a jak se označuje.

- Popište, jaké jsou povinnosti obsluhy při úniku nebezpečného plynu a kapaliny.

- Popište, jakým způsobem se provádí zkouška těsnosti ochranné masky.

- Vysvětlete, k čemu slouží

    - požární poplachová směrnice

    - havarijní plán oddělení

    - vodohospodářský plán oddělení

    - bezpečnostní list chemické látky

- Popište předlékařskou první pomoc při vniknutí produktu do očí a při potřísnění pokožky.

- Vysvětlete, jakým způsobem je organizována rychlá zdravotní pomoc a jaká jsou telefonní čísla pro tísňová volání ve společnosti SYNTHESIA, a.s.

Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

- Popište veličiny, kterými se řídí proces hydrogenace a jakých hodnot musí dosahovat.

- Popište způsob kontroly průběhu technologického procesu hydrogenace a uveďte možnosti případné korekce. Kdo určuje rozsah případných korekcí.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

- LABORATORNÍ ČÁST

Soupis chemikálií, pomůcek a přístrojů

- 36% HCl p.a., NaNO2 (c = 0,1 mol/l), 10% KBr, anilin hydrochlorid p.a., jodidoškrobový papírek, technické pufry (koncentráty) o hodnotách pH=4 a pH=7, roztoky pro měření pH, vzorek ethanolu

- laboratorní sklo (kádinky, odměrné baňky, odměrné válce, kapátka, tyčinky, střičky, pipety, byrety, pyknometr, krystalizační miska, Petriho miska)

- pomůcky (pipetovací nástavce/balónky, laboratorní stojan, laboratorní lžička, skleněná kombinovaná elektroda, teplotní čidlo, stopky, teploměry, buničitá vata)

- přístroje a zařízení (refraktometr, pH-metr, plovákové hustoměry různých rozsahů, viskozimetr, sušárna, předvážky, analytické váhy)

- ochranné prostředky (laboratorní plášť, rukavice, brýle)

Soupis technické dokumentace

- návod na obsluhu pH-metru

- návod na obsluhu refraktometru

- návod na obsluhu viskozimetru

- návod na měření hustoty

- analytický předpis pro diazotační stanovení anilinu

- bezpečnostní list „Kyselina chlorovodíková 35 hm. %“

- pracovní list pro záznamy o měření fyzikálních veličin

- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Soupis technologického zařízení a materiálu

- strojně-technologické zařízení smyčkového reaktoru

- strojně-technologické zařízení autoklávu

- strojně-technologické zařízení filtrace

- materiál dle aktuální technologické operace

- ochranné prostředky (ochranný oblek a obuv si přinese kandidát, pracovní rukavice,

ochranné brýle a ochrannou přílbu zapůjčí Synthesia)

Poznámka: Strojně-technologické zařízení a materiál je v majetku společnosti Synthesia, a.s. Při zkoušce bude strojně-technologické zařízení v reálném provozu, a nelze tudíž do technologie zasahovat.

Soupis technické dokumentace

- technologický reglement 2784 pro výrobu AMBF

- požární poplachová směrnice

- vodohospodářský plán

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Laboratorní část | 210 |
| Technologická část | 210 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 až 8 hodin | 420 |