# Konkrétní zadání

23-066-H Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

- Zadání pro účastníky ověřování

Pomocí výkresové dokumentace a určených strojů zhotovte frézováním a soustružením 3 kusy vodítek s čepy. Vodítko je zhotoveno z materiálu 12 050 (C45), do otvoru ø 28 je vsunut čep z materiálu 12 050 (C45).

Každou činnost nejprve ústně odůvodněte

- Ve strojnických tabulkách a v technické dokumentaci najděte materiál 12 050 (C45) – význam označení této oceli (vlastnosti, jakost, použití, tepelné zpracování). Dále určete formát výkresu A4, jeho rozměry. Získané údaje zapište do pracovního listu č. 1.

- Vyhotovte jednoduchý dílenský náčrt při dodržení zásad promítání v pohledech potřebných pro pochopení a výrobu (zvolte vhodný systém kótování a náčrt zakótujte). Vyplňte popisové pole výkresu k zadané součásti do pracovního listu č. 2 a č. 3.

- Funkční plochy s tolerovanými rozměry (lícování). Ve vodítku u otvoru Ø 28 mm není zapsána tolerance, v tabulkách vyhledejte a stanovte, aby došlo k uložení přechodnému a slícujte s čepem Ø 28h12. Uveďte alespoň dva příklady použití uvedeného uložení v praxi. Toto uložení zapište do pracovního listu č. 4 a graficky vyjádřete.

- Z výkresu přečtěte toleranční značky a zapište jejich význam do pracovního listu č. 5.

- Vypracujte podrobný technologický postup a použijte nabídku nástrojů a materiálů, kterou najdete v soupisu „Materiální a technické zabezpečení“. Zapište do pracovního listu č. 6 a č. 7.

- Zapište řezné podmínky pro nástroj, rychlořezná ocel 
(RO Ø 40 – čelní fréza). Doplňte údaje zadané v pracovním listě č. 8.

- Proveďte seřízení obráběcích strojů a zhotovte zkušební kus vodítka a čepu. Při seřizování používejte příručku pro obsluhu stroje.

- Proveďte kontrolu daných rozměrů dle výkresů (délky, úhly, tvary, povrchu Ra, tolerovaných rozměrů). V případě nepřesnosti výroby proveďte korekci obráběcích strojů a následnou výrobu 2 ks zadaných výrobků.

- Proveďte seznámení s obsluhou soustruhu a frézky. Vysvětlete technologický postup výroby zadaných součástí.

- Proveďte zacvičení obsluhy na jednotlivých strojích a kontrolujte činnosti obsluhy při provádění daných technologických operací. Případné chyby odstraňte.

1.  Pracovní list

- Najděte materiál 12 050 (C45), jeho význam označení (vlastnosti, jakost, použití, tepelné zpracování).

- Dále určete formát výkresu A4, jeho rozměry.

2. Pracovní list – Frézování - Vodítko Vyhotovte jednoduchý dílenský náčrt při dodržení zásad promítání v pohledech potřebných pro pochopení a výrobu (zvolte vhodný systém kótování a náčrt zakótujte). Vyplňte popisové pole výkresu k zadané součásti. 3. Pracovní list – Soustružení – Čep

Vyhotovte jednoduchý dílenský náčrt při dodržení zásad promítání v pohledech potřebných pro pochopení a výrobu (zvolte vhodný systém kótování a náčrt zakótujte). Vyplňte popisové pole výkresu k zadané součásti.

4. Pracovní list - Lícování

Do tabulky proveďte rozbor uložení dle zadání

| TABULKA - VYPRACOVÁNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání | Hodnoty pro díru [mm] | Hodnoty pro hřídel [mm] | Grafické vyjádření |
| Tolerovaný rozměr |  |  |  |
| Jmenovitý rozměr |  |  |  |
| Horní úchylka |  |  |  |
| Dolní úchylka |  |  |  |
| Horní mezní rozměr |  |  |  |
| Dolní mezní rozměr |  |  |  |
| Tolerance |  |  |  |
| Nejmenší vůle |  |  |  |
| Největší vůle |  |  |  |
| Nejmenší přesah |  |  |  |
| Největší přesah |  |  |  |
| Druh uložení |  |  |  |
| Dále uveďte alespoň dva příklady použití uvedeného uložení v praxi |  |  |  |

5. Pracovní list

Z výkresu přečtěte toleranční značky, zakreslete a zapište jejich význam do pracovního listu.

6. Pracovní list – Frézování – Vodítko

| Technologický postup |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo operace | Stroj | Popis práce | Náčrt | Nářadí |

7. Pracovní list – Soustružení – Čep

| Technologický postup |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo operace | Stroj | Popis práce | Náčrt | Nářadí |

8. Pracovní list – Řezné podmínky

Řezná rychlost

Ve strojnických tabulkách najděte řeznou rychlost pro čelní válcovou frézu z rychlořezné nástrojové oceli (RO) …………………………………………

Vzorec pro správnou volbu otáček (vypište význam písmen ve vzorci):

Ze zadaného vzorce vypočítejte potřebné otáčky pro čelní válcovou frézu o Ø 40 mm:

Vypočtené otáčky: …………………………………

Velikost řezné rychlosti je závislá na: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……

Velká řezná rychlost má vliv na: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…

Malá řezná rychlost má vliv na: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…

Jaký druh kapaliny použijete pro opracování oceli a má vliv na přesnost opracování? ……………………………………………………………………………………

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Stroje a zařízení

- soustruh univerzální hrotový

- frézka univerzální konzolová

Nástroje, nářadí, pomůcky

- fréza čelní  - rychlořezná ocel (RO Ø 40 mm)

- fréza stopková Ø 18 mm

- fréza stopková Ø 5 mm

- fréza stopková Ø 28 mm

- soustružnický nůž ubírací přímý pravý

- soustružnický nůž ubírací stranový pravý

- soustružnický nůž upichovací pravý

- posuvné měřítko

- mikrometr 25 – 50 mm

- hloubkoměr

- kalibr pro díru – Ø 28

- úhelník nožový

- smirkový papír

- číselníkový úchylkoměr analogový se stojánkem

- stojánek s hroty pro uchycení hřídele

- dílenský etalon jakosti povrchu Ra

- dílenské tabulky

- chladicí kapaliny a maziva

- odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

Materiál

- materiál pro frézování – ocel plochá 35x50x73 - jakost 12 050 (C45), pro zhotovení 3 ks celková délka 240 mm

- materiál pro soustružení – ocel KR Ø 35x20 – jakost 12 050 (C45), pro zhotovení 3 ks celková délka 80 mm

Výkresová dokumentace

- výkresová dokumentace se zadáním

- pracovní listy

- literatura - Ing. JAN LEINVEBER, Ing. PAVEL VÁVRA – Strojnické tabulky, ALBRA Úvaly 2003, ISBN 80-86490-74-2, Servisní dokumentace výrobce obráběcích strojů, odpovídající české státní normy, ČSN 20 0700 – bezpečnostní normy pro obráběcí stroje

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Zápis údajů vyhledaných v tabulkách a technické dokumentaci do pracovního listu č. 1 | 30 |
| Vyhotovení jednoduchého dílenského náčrtu součástí a vyplnění popisových polí na pracovních listech č. 2 a č. 3 | 40 |
| Lícování – zápis mezních rozměrů, úchylek a tolerance vyhledaných v tabulkách a grafické znázornění přechodného uložení součástí do pracovního listu č. 4 | 30 |
| Čtení tolerančních značek z výkresu a jejich zápis do pracovního listu č. 5 | 20 |
| Vypracování podrobného technologického postupu výroby vodítka a čepu, volba nástrojů a materiálu, zápis do pracovních listů č. 6 a č. 7 | 30 |
| Zápis řezných podmínek pro nástroj, rychlořezná ocel (RO Ø 40 – čelní fréza), doplnění údajů v pracovním listě č. 8 | 30 |
| Seřízení obráběcích strojů a zhotovení zkušebního kusu vodítka a čepu | 400 |
| Kontrola daných rozměrů výrobků dle výkresů (délky, úhly, tvary, povrchu Ra, tolerovaných rozměrů) a korekce seřízení strojů | 180 |
| Seznámení s obsluhou soustruhu a frézky. Vysvětlení technologického postupu výroby zadaných součástí | 30 |
| Zacvičení obsluhy na jednotlivých strojích a kontrola činnosti obsluhy při provádění daných technologických operací. Případné odstranění chyb | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 7-14 hod. | 820 |