[image: image1.jpg]evropsky | ¥,
sociini = o
- fondvCR  EVROPSKA UNIE

N1V
podpora procest uznavani INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Konkrétní zadání
28-005-H Vylévač keramiky 
Zadání pro účastníky ověřování 
Na základě technické dokumentace a připravených forem zhotovte následující typy výrobku:

a) váza rotačního tvaru

b) hrnek bez ouška 

c) ouško na hrnek

d) dekorační figurka do 15 cm – anděl

Praktická zkouška 

· Stanovte jednotlivé kroky postupu výroby výrobků a-d v souladu s technickou a výrobní dokumentací a zvolený postup zdůvodněte.

· Vysvětlete odlišnosti pracovního postupu u jednotlivých výrobků.

· Složte formu a zajistěte ji před protečením.

· Připravte si pomůcky (nůž, skalpel, houbička, štětec…) a odlijte si příslušné množství licí hmoty do nádoby v souladu s výrobním předpisem a svůj postup zdůvodněte s ohledem na výtvarné a technické podklady.

· Nalijte hmotu do jednotlivých forem a respektujte dobu vytváření střepu.

· Vylijte přebytečnou hmotu z forem, které to vyžadují.

· Vyčkejte potřebnou dobu pro zatuhnutí polotovaru (cca 1 hodinu podle druhu a velikosti polotovaru).

· Rozeberte formu a vyjměte polotovar.

· Odřízněte nalévací část a začistěte spáry na polotovaru pomocí retušovacích nástrojů a houbičky. V souladu s příslušnou výrobní dokumentací svůj postup zdůvodněte.

·  Slepte (slučte) části výrobků, které se slepují (hrnek a ouško), a začistěte a zamyjte místa lepených spojů.

· Uložte výrobky k sušení na určené místo.
· Před spuštěním nádobu míchače uzavřete a vysvětlete postup. Při použití míchače dbejte obecných zásad pro používání elektrických zařízení.

· Zhodnoťte a zdůvodněte shodu vámi vyrobeného polotovaru se vzorkem hotového výrobku nebo předloženého technologického předpisu.
· Zhodnoťte vady polotovarů a klasifikujte je podle možnosti odstranění (viditelné spáry, bubliny…).
· Výrobky rozdělte podle kvality. 

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

Pro 1 účastníka:

· licí hmota:  40 kg v suchém stavu (1 pytel)
· výrobní receptury pro všechny ověřované postupy

· výkresová dokumentace pro ověřované postupy 
· technická a technologická dokumentace pro všechny ověřované postupy

· vzorky hotových výrobků
Vybavení pracoviště 

Soupis pomůcek pro 1 účastníka:

· sádrová forma – 4 ks
· miska na vodu - 1 ks
· houbičky - 2 ks

· očko - 1 ks
· nůž - 1 ks
· čepelka k zahlazení povrhu – 1 ks

· hrnčířská jehla na škrábání -  1 ks
· nádoba na licí hmotu malá - 1 ks
· nádoba na licí hmotu velká - 1 ks
· sádrová podložka – 2 ks

Vybavení pracoviště 

· prostory a stroje odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

· přísun energie

· sušárna

· keramická pec 

· licí stůl
Kontrola dodržení časového limitu

	Činnost podle zadání
	Časový limit (v min.)

	Teoretická zkouška
	0

	Praktická zkouška
	360 

	Doba trvání zkoušky: podle standardu NSK  4 - 6 hod.
	360 



