Test odborných znalostí

1. Odřezky vzniklé při zpracování dřevotřískových desek

- lze použít k vytápění dílny

- nelze použít k vytápění

- lze použít k vytápění po rozdrcení a slisování do briket

2. Kontrola kvality a jakosti se provádí

- průběžně v celém výrobním procesu i u hotového výrobku

- pouze v konečné fázi výroby před balením

- pouze u materiálů vstupujících do výroby

3. U konstrukčního spoje na pero a drážku má být drážka hlubší o

- 3mm

- 2mm

- 1mm

4. Pojem předmontáž označuje

- přípravu dílců k montáži

- sestavení menších celků např. zásuvky

- nařezání skla do okenního křídla rámu

5. Na obrázku vidíte základní řez kmenem, určete jeho název

- radiální řez

- příčný řez

- tangenciální řez

6. Při balení demontovaného výrobku musí být lakované dílce

- proloženy hedvábným papírem

- baleny každý zvlášť

- proloženy polystyrénem

7. Běžné montážní lepidlo je na bázi

- močoviny

- polyvinylacetátu

- kaučuku

8. Předepsané osobní ochranné prostředky

- je povinen zajistit zaměstnavatel

- je povinen uhradit zaměstnanec

- jsou dobrovolné – záleží na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

9. Na jakou konečnou vlhkost musí být vysušeno řezivo pro truhlářskou výrobu?

- 20 – 24 %

- 8 – 12 %

- na vlhkosti nezáleží

10. Zadní stůl srovnávací frézky je seřízen

- do úrovně nožové hřídele

- do úrovně řezné kružnice

- do úrovně předního stolu

11. Výměnu a nastavení nástroje dřevoobráběcích strojů provádí

- obsluha stroje

- údržbář

- vedoucí výroby

12.  V případě poruchy výrobního zařízení je proveden záznam do technické dokumentace, který má obsahovat

- jméno majitele firmy, datum záznamu a název firmy

- specifikaci poruchy a jméno pracovníka údržby, který má provádět opravu

- datum záznamu, specifikaci poruchy, jméno a podpis pracovníka, který provedl záznam

13. Při řezání na kotoučové pile použijete

- ochranné rukavice a sluchátka

- ochranné brýle a rukavice

- ochranné brýle a sluchátka

14. Jaké základní části obsahuje technická příprava výroby (TPV)?

- záleží na uvážení výrobce

- hrubý nákres, seznam materiálu k nákupu, způsob balení a dopravy

- výkresovou dokumentaci, kusovník, technologické a výrobní postupy, cenovou kalkulaci

15. Pojem antipyrin označuje

- retardér hoření

- ochrannou látku proti plísním a houbám

- ochrannou látku proti hmyzu

16. Při práci na dřevoobráběcích strojích

- musíme mít krátké rukávy

- musíme mít upnuté rukávy

- musíme mít volné rukávy

17. Jaké druhy výrobků spadají pod pojem stavebně truhlářská výroba?

- lůžkový a sedací nábytek, skříně

- okna, dveře, obložení, podlahy, příčky, schody a vestavné skříně

- regály, policové sestavy, krovy a pergoly

18. Pracovník pracující na úkol zaznamenává výsledky své práce

- každý den

- jednou týdně

- nezaznamenává

19. Obsluha dřevoobráběcího stroje je povinna provádět

- výměnu opotřebovaných ložisek

- běžnou údržbu

- generální opravy

20. Transparentní nátěrová hmota je

- dvousložková

- průhledná

- ekologická