Konkrétní zadání

33-002-H Stavební truhlář

Zadání pro účastníky ověřování

Okno jednoduché - model

Teoretická zkouška

- Test odborných znalostí

- Test obsahuje 20 uzavřených otázek dle požadavků hodnotícího standardu

profesní kvalifikace 33-002-H Stavební truhlář.

- Každá otázka má 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

- Správnou odpověď zakroužkujte.

- Doba testu 20 minut.

K úspěšnému zvládnutí této části zkoušky je vyžadováno minimálně 14 správných

odpovědí.

- Čtení výkresové dokumentace

- Zjistěte ze stavebního výkresu, který máte k dispozici, šířku dveří vedoucích do koupelny.

- Vyhodnoťte, zda je pravdivé tvrzení, že dveře do skladu se otevírají do místnosti.

- Určete, ve které místnosti je navržena vestavěná skříň.

- Příprava výroby

- Sestavte dle výkresové dokumentace pracovní postup na výrobu jednoduchého okna.

Praktická zkouška

- Praktické předvedení s obhajobou

- Na připraveném podkladu sestavte laminátovou podlahu, vysvětlete princip a druhy plovoucích podlah.

- Proveďte výrobu palubkového obložení včetně povrchové úpravy dle výkresové dokumentace, vysvětlete druhy obkladů a způsoby jejich kotvení.

- Zhotovte okenní rám a rám okenního křídla dle pracovního postupu z připravených přířezů, osaďte kováním, sestavte okno a proveďte kontrolu funkčnosti.

Přílohy:   1x test odborných znalostí

5x výkres

1x kusovníky

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál pro jednoho uchazeče

- Okenní křídlo

| Materiál | Výrobek 1ks/zakázka | Čistá spotřeba | Hrubá spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1ks |  |  |
| Masiv BO/SM tl. 45-50mm | 0,0083 | 0,0083 | 0,0110 m3 |
| Závěs dveřní závrtný | 2 | 2 | 2 ks |
| Oliva včetně štítku | 1 | 1 | 1 ks |
| Vrut | 4 | 4 | 4 ks |
| Brusný papír č. 100 | 0,20 | 1,6 | 2,0 bm |
| Brusný papír č. 120 | 0,25 | 2,0 | 2,0 bm |
| Tmel |  |  |  |

- Okenní rám

| Materiál | Výrobek 1ks/zakázka | Čistá spotřeba | Hrubá spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1ks |  |  |
| Masiv BO/SM tl. 45-50mm | 0,0097 | 0,0097 | 0,0169 m3 |
| Brusný papír č. 80 | 0,20 | 1,6 | 2,0 bm |
| Brusný papír č. 120 | 0,25 | 2,0 | 2,0 bm |
| Tmel |  |  |  |

- Palubkové vlysy

| Materiál | Výrobek 1ks/zakázka | Čistá spotřeba | Hrubá spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1ks |  |  |
| Masiv BO/SM tl. 45-50mm | 0,0096 | 0,0033 | 0,0058 m3 |
| Brusný papír č. 80 |  | 1,6 | 1,5 bm |
| Brusný papír č. 120 |  | 2,0 | 1,5 bm |
| Mořidlo vodou ředitelné |  |  |  |
| Sport acryl MAT | 0,66 | 0,66 | 1 m2 |

Zařízení a drobné pomůcky

- Technologické vybavení pro výrobu stavebně truhlářských výrobků.

- Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým

- předpisům.

- Materiály a polotovary pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků.
Příjemky, výdejky zboží a surovin.

- Materiály a polotovary pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků.
Příjemky, výdejky zboží a surovin.

- Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Teoretická zkouška (písemná s ústním vysvětlením) | 70 |
| Test odborných znalostí | 20 |
| Stavební výkres | 10 |
| Sestavení pracovního postupu | 30 |
| Slovní vysvětlení technologických postupů, výběr materiálu | 10 |
| Praktická zkouška | 350 |
| Sestavení a vysvětlení plovoucí podlahy | 20 |
| Výroba palubek | 20 |
| Výroba okenního rámu a rámu okenního křídla | 280 |
| Osazení kování, sesazení, kontrola funkčnosti | 30 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 8 hod. | 420 |