Konkrétní zadání

34-002-H Knihař na knihařských strojích

Zadání pro účastníky ověřování

Zhotovte: měkké a tuhé knižní vazeb, proveďte odběr knih od knihařských linek, dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě, popište technologický postup výroby lepené měkké vazby, vypočtěte spotřebu materiálu a kalkulaci ceny výrobku – dle následných parametrů.

Teoretická zkouška (ústní se zdůvodněním)

- Popište technologický postup výroby lepené měkké vazby V2,

- popište technologický postup výroby desek nebo dalších papírenských výrobků,

- vypočtěte spotřebu materiálu a kalkulaci ceny výrobku pro vazbu V1,

- podrobnosti:

- náklad 10.000 ks, formát vazby A5, rozsah 64 stran, na vnitřní část knižního bloku použijte papír bezdřevý ofset 80g/m2, ve formátu 640x460 mm ze skladu – cena za jeden arch je 0,60 Kč.

- na obálku použijte ofsetový karton 250g/m2, formát 450x640 mm – cena za jeden arch je 2,00 Kč.

- vazbu zpracujte na automatické knihařské lince pro vazbu V1 o průměrném výkonu 2 000 ks vazeb za hodinu, cena jedné normohodiny linky je 2.200 Kč, cena přípravy a nastavení stroje na danou zakázku je 500 Kč.

Praktická zkouška

- Zvolte správný postup knihařských prací, potřebných pomůcek a materiálů,

- nařezejte papír, karton a lepenku na mechanických nůžkách na formát A5,

- proveďte ošetření a údržbu knihařských strojů,

- zhotovte měkké knižní vazby V1, V2, V3,

- zhotovte tuhé knižní vazby V7, V8,

- proveďte odběr knih od knihařských linek, kontrolu, a kontrolu pořadí archů pomocí hřbetních znamének – signatur,

- proveďte dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- 2 archy knihařské lepenky šedé strojní formátu 100x700 mm,

- 80 archů bezdřevého papíru 80g/m2  formátu 460x640 mm,

- 3 archy ofsetového kartonu 250g/m2 formát 450x640 mm,

- 2 bm knihařského plátna,

- 2 archy předsádkového papíru 120g/m2  formátu 460x640 mm,

- režijní materiál – šicí drát, knihařské nitě, gáza, kapitálek, záložková stužka, syntetické lepidlo.

Vybavení

- Polygrafické pracoviště zaměřené na knihařskou výrobu (knihařská dílna) s následujícím vybavením:

- mechanické nůžky,

- řezačka papíru,

- skládací stroj,

- snášecí stroj,

- šicí stroj na vazbu V1 a V3,

- lepicí stroj na vazbu V2,

- šicí stroj na tavnou niť,

- mazací stroj pro vazbu V8,

- knihařský lis,

- deskovací stroj pro vazbu V8,

- zavěšovací a lisovací stroj pro vazbu V8,

- počítač s aplikací pro kalkulace,

- předpisy a normy používané v oblasti knihařské výroby,

- ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Popis technologického postupu výroby lepené měkké vazby | 15 |
| Popis postupu výroby desek nebo dalších papírenských výrobků | 30 |
| Výpočet spotřeby materiálu, kalkulaci ceny výrobku | 15 |
| Postup knihařských prací, potřebných pomůcek a materiálů | 30 |
| Řezání papíru, kartonu a lepenky na mechanických nůžkách | 15 |
| Ošetření a údržba knihařských strojů | 15 |
| Měkké knižní vazby | 90 |
| Tuhé knižní vazby | 240 |
| Odběr knih a, jejich kontrola | 15 |
| Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské výrobě | 15 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 8 hod. | 480 min. |