Konkrétní zadání

34-006-H Fotolaborant

Zadání pro účastníky ověřování

Připravte vyvolávací a ustalovací chemické lázně, zpracujte fotografický materiál ve fotokomoře. Proveďte senzitometrickou kontrolu a korekce barevného obrazu. Zpracujte film a fotografie z něj na poloautomatické lince. Zpracujte fotografie z digitálního záznamu.

Počas celé zkoušky dodržujte ekologické požadavky pro používání chemických látek a likvidaci veškerých odpadů.

Teoretická zkouška (ústní ověření)

- Vysvětlete základní principy barevné reprodukce.

- Popište práci s tónovacími lázněmi v ČB fotografii.

- Popište barevný kruh.

- Vysvětlete princip aditivního skládání barev.

- Vysvětlete princip subtraktivního skládání barev.

- Uveďte zásady označování a balení chemických látek používaných v minilabu.

- Zvolte správný postup pro zpracování negativního a inverzního barevného i černobílého filmu na poloautomatické lince.

- Zvolte správný roztok a vysvětlete jeho funkci při zpracování fotografických materiálů.

- Vysvětlete volbu a popište funkci poloautomatické i automatické linky, na nichž budete zpracovávat praktické úkoly.

Praktická zkouška

- Zpracujte exponovaný černobílý negativní kinofilm.

- Ve fotokomoře z vybraných snímků vytvořte zvětšeniny 15 x 21 cm.

- Změřte optickou hustotu černobílého i barevného materiálu.

- Připravte vyvolávací a ustalovací roztok pro barevné fotografie zpracované procesem C-41, E-6 a RA4.

- Proveďte senzitometrickou kontrolu vyvolávacího stroje a kopírovacího zařízení

- Proveďte korekci barevných fotografií hustotně i barevně na minilabu.

- Předveďte základní úpravy obrazu – barevnost, jas, kontrast, velikost a rozlišení a následné zpracování od pořízení snímku po tisk fotografií.

- Předveďte způsob manipulace s nevyvolaným fotografickým materiálem.

- Předveďte postup přípravy a zakládání negativního materiálu do minilabu.

- Předveďte postup přípravy a zakládání inverzního materiálu do minilabu.

- Zpracujte negativní film a fotografie z něj na poloautomatické lince.

- Připravte a založte fotografické papíry do minilabu.

- Proveďte barevné i jasové korekce fotografických obrazů na monitoru počítače.

- Předveďte využití filtrů v digitální fotografii.

- Zpracujte fotografie z digitálního záznamu na digitálním minilabu.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- Černobílé a barevné negativní a inverzní kinofilmy 35 mm,

- Černobílý a barevný rozmnožovací materiál,

- vyvolaný rozmnožovací materiál,

- vyvolaný snímkovací materiál,

- veškeré chemické zpracovatelské lázně,

- vývojky práškové, kapalné.

Vybavení

- Vyvolávací automat snímkovacích barevných materiálů,

- misky a příslušenství pro práci v pozitivní komoře,

- minilab, kazeta na rozmnožovací barevný materiál,

- denzitometr,

- fotografický analogový i digitální přístroj,

- vybavená fotokomora s temnou místností,

- PC včetně SW pro úpravu fotografií.

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Ústní ověřování. | 60 |
| Senzitometrická kontrola vyvolávacích strojů a kopírovacích zařízení. | 20 |
| Provádění základní barevné korekce barevných obrazů. | 40 |
| Příprava vyvolávacích, ustalovacích a ostatních chemických lázní, včetně zpracování všech druhů fotografického materiálu ve fotolaboratoři. | 90 |
| Zpracování negativů a fotografií z filmu na automatických a poloautomatických linkách. | 60 |
| Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu. | 60 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 3 - 6 hod. | 350 min. |