Konkrétní zadání

34-010-H Tiskař na ofsetových archových strojích

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte přípravu a tisk barevné časopisecké obálky dle přiložené makety, ve formátu A4, barevnosti 4/1, rozsah 4 strany, tisk na obracení, formát tiskového archu B2, náklad 2000 ks, potiskovaný materiál bezdřevý ofset 100g/m2, vše za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Teoretická zkouška (ústní a písemná)

- Popište technologický postup tisku časopisecké obálky ve formátu A4, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, tisk na obracení, formát tiskového archu nejméně B2, plošná hmotnost kartonu 150 g/m² na vícebarvovém ofsetovém archovém stroji.

- Popište technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtP pro tisk časopisecké obálky ve formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, tisk na obracení, formát tiskového archu nejméně B2.

- Vypočtěte spotřebu tiskových archů dle zadání v praktické části, určete počet tiskových forem (možnost použití kalkulačky).

Praktická zkouška

V průběhu praktické části ústně zdůvodňujte své činnosti.

- Navrhněte a popište kompletní postup technologické přípravy a tisku časopisecké obálky.

- Nastavte parametry pro osvit na jednotce CtP, zhotovte tiskové formy a proveďte kontrolu kvality.

- Zvolte postup přípravy a tisku časopisecké obálky. Navrhněte druh tiskových barev a jejich pořadí pro tisk.

- Převezměte výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy a proveďte jejich kontrolu a zhotovte rozkres tiskového archu.

- Nastavte formát příslušného tiskového archu a průchod potiskovaného materiálu strojem.

- Založte tiskové formy v žádaném pořadí na formové válce tiskových jednotek.

- Založte příslušné barvy v žádaném pořadí do barevnic a nastavte zónové a celkové odběry jednotlivých barev.

- Proveďte soutisk barev a kontrolu zabarvení denzitometrem a spektrofotometrem na zkušebním tiskovém archu s využitím nátisku.

- Průběžně provádějte kontrolu správného zabarvení při tisku a vizuální kontrolu rubové a lícové strany.

- Po ukončení tisku předejte správný počet bezchybně vytištěných archů k dalšímu zpracování.

- Proveďte čištění, kontrolu a údržbu tiskového stroje.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- potiskovaný materiál (BO 100 g/m2)	cca 180 ks

- chemikálie mycí, čisticí, konzervační a vlhčicí 
(např. K60S, arabská guma, vlhčící roztok)	cca 00 ks

- čisticí textilie	cca 20 ks

Vybavení

- ofsetový archový tiskový stroj

- systém dálkového ovládání tiskového zařízení kontrolního nátisku

- zařízení pro přímé zhotovení tiskové formy (CtP) včetně řídicí jednotky (RIP)

- vyvolávací automat

- denzitometr pro měření nárůstu tónové hodnoty

- spektrální fotometr (kolorimetr)

- tisková maketa

- plastové špachtle

- lupa, pravítko, šroubovák, T-klíč

- předpisy a normy používané v rámci systémového řízení kvality tisku

- ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce

- 4 ofsetové formy (desky)

- 4 ofsetové barvy (CMYK)

- 4 ofsetové gumy

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná část | 60 |
| Nastavení CtP a zhotovení tiskových forem | 60 |
| Převzetí potřebných pomůcek a materiálu a jejich kontrola | 10 |
| Nastavení formátu a průchodu potiskovaného materiálu | 90 |
| Založení tiskových forem a barvy, nastavení barevnice | 40 |
| Seřízení soutisku a barevnosti | 90 |
| Kontrola zabarvení při tisku a soutisku rub/líc | 10 |
| Předání vytištěných archů | 10 |
| Čištění, kontrola a údržba tiskového stroje | 90 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 8 hod. | 460 |