Konkrétní zadání

34-013-H Tiskař na sítotiskových strojích

Zadání pro účastníky ověřování

Proveďte přípravu a tisk barevného plakátu A3 dle přiložené makety, barevnost 2/0, náklad 20 ks, potiskovaný materiál bezdřevý ofset 100g/m2 , vše za dodržení technologických postupů, BOZP a PO, hygienických zásad s použitím vhodných pomůcek.

Teoretická zkouška (ústní a písemná)

- Popište technologický postup tisku plakátu formátu B2, barevnost 4/0 (přímé barvy), formát tiskového archu B2, nehlazený papír, plošná hmotnost 150 g/m2 libovolně na automatickém nebo poloautomatickém archovém sítotiskovém stroji.

- Popište technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtS (Computer to screen) pro tisk plakátu formátu B2, barevnost 4/0 (přímé barvy), formát tiskového archu B2, nehlazený papír, plošná hmotnost 150 g/m2.

Praktická zkouška

V průběhu praktické části ústně zdůvodňujte své činnosti.

- Nastavte parametry pro osvit na jednotce CtS, zhotovte tiskové formy a proveďte kontrolu kvality.

- Navrhněte a zvolte postup přípravy a tisku plakátu. Navrhněte druh tiskových barev a jejich pořadí pro tisk.

- Převezměte výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy, proveďte jejich kontrolu a zhotovte rozkres tiskového archu.

- Nastavte formát příslušného tiskového archu a příslušných celků pro plynulý průchod materiálu strojem.

- Založte tiskové formy v žádaném pořadí do tiskových jednotek a proveďte nastavení soutisku a těrky. Proveďte nanesení barev.

- Proveďte zkušební tisk a zkontrolujte správnou funkci všech celků stroje a vizuální kontrolu dle předlohy, případně proveďte korekce.

- Provádějte průběžnou kontrolu archů během tisku s využitím nátisku.

- Po ukončení tisku předejte správný počet bezchybně vytištěných archů k dalšímu zpracování.

- Proveďte čištění, kontrolu a údržbu tiskového stroje.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Materiál

- potiskovaný materiál (BO 100 g/m2)	cca 180 ks

- sítotiskové barvy	cca 0,0 kg

- světlocitlivá emulze	cca 0,0 kg

- chemikálie - zpomalovač schnutí, nitroředidlo, olejové ředidlo	cca á 0,0 kg

- odvrstvovač světlocitlivé emulze	cca 0,0 kg

- čisticí textilie	cca 20 ks

Vybavení

- stroj pro plochý sítotisk

- tiskové formy

- těrky

- špachtle

- odvrstvovací korýtko

- vyvolávací vana

- osvitová jednotka CtS

- počítač s RIP

- předpisy a normy používané v rámci systémového řízení kvality tisku

- ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce

- spektrofotometr

- zařízení kontrolního nátisku

- psací a rýsovací potřeby

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Písemná část | 60 |
| Nastavení CtS a zhotovení tiskových forem | 60 |
| Volba postupu přípravy a tisku plakátu, návrh druhu tiskových barev a jejich pořadí pro tisk | 10 |
| Převzetí potřebných pomůcek a materiálu a jejich kontrola | 10 |
| Nastavení formátu a průchodu potiskovaného materiálu | 90 |
| Založení tiskových forem a barvy, nastavení těrky a soutisku | 90 |
| Zkušební tisk a kontrola funkcí, vizuální kontrola tisku | 40 |
| Kontrola archů při tisku dle nátisku | 20 |
| Předání vytištěných archů | 10 |
| Čištění, kontrola a údržba tiskového stroje | 90 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 5 - 8 hod. | 480 |