Konkrétní zadání

82-003-H Umělecký kovář

Zadání pro účastníky ověřování

V časovém limitu 21 hodin, při dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně zhotovte volným ručním kováním dva výrobky

- 1ks kovaného kovářského kladiva (130x45 mm, otvor 20 mm) s nosem, s tepelným zpracováním pracovních částí podle přiložené technologické dokumentace

- 1ks fragmentu kované mříže o rozměrech 600x600 mm dle vlastního návrhu a technologické dokumentace, kterou vyhotovíte v rámci konání ověřování

Uvedený umělecko-kovářský výrobek (kovaná mříž) musí obsahovat

- minimálně dva druhy ozdobných umělecko-kovářských prvků (voluta, torzírování, šiška,…)

- minimálně jeden ozdobný prvek vyrobený tepáním z mědi či ocelového plechu

- přímý či nepřímý nýtový spoj a min. jeden průvlak

- povrchovou úpravu

Ústní zkouška

- Ústně přiřaďte uměleckořemeslné předměty z kovů na předložených obrázcích či fotografiích k příslušnému slohovému období a popište příslušný umělecký sloh a uveďte historické souvislosti.

- Popište a vysvětlete předložený technický výkres kovářského kladiva podle platných norem dané uměleckořemeslné kovářské a zámečnické práce.

- Zvolte technologický postup výroby na základě předloženého výkresu kovářského kladiva a popište návaznosti jednotlivých pracovních operací při jeho výrobě.

- Navrhněte možnosti úprav kladiva pro různé účely a zdůvodněte je.

- Ústně popište techniky a postupy provádění povrchových úprav kovů a umělecko-kovářských výrobků z nich pro použití v interiéru a exteriéru.

- Popište funkční prvky kovářských výhní a pecí.

- Popište druhy a funkční prvky bucharů, kovacích lisů a jejich údržbu.

- Popište rizika práce na bucharech a kovacích lisech.

- Popište rizika při práci v kovárně.

Praktická zkouška

Před vlastní zkouškou

- vyplňte správně písemný test dodržování BOZP při práci v kovárně

- proveďte přípravu a kontrolu pracoviště a ochranných pracovních pomůcek

- předveďte a komentujte provedení údržby kovářské pece a její uvedení do provozu

- předveďte a komentujte provedení údržby kovářské výhně a její uvedení do provozu

- předveďte obsluhu a práci na bucharu

Výroba kovaného kladiva

- Stanovte technologický postup výroby na základě dodaného technického výkresu.

- Stanovte potřebný materiál potřebný pro výrobu kladiva.

- Proveďte nákres (náčrt) postupu kování daného výrobku.

- Určete a vyhotovte seznam potřebných strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek pro výrobu.

- Proveďte volné vykování kladiva na bucharu a ručně dle zadání a za použití běžných kovářských postupů a nářadí.

- Proveďte tepelné zpracování pracovních ploch kladiva – kalení plosky a nosu kladiva s následným popuštěním vnitřním teplem.

Výroba fragmentu kované mříže

- Vytvořte grafický návrh ve formě skici s prostorovým vyobrazením detailů ozdobných prvků. Návrh ústně okomentujte.

- Vyhotovte technický výkres v pravoúhlém promítání včetně kótování.

- Zvolte a popište technologický postup výroby a stanovte návaznosti jednotlivých pracovních operací při zhotovování příslušných prvků umělecko-kovářského výrobku – zdobných prvků fragmentu mříže.

- Zvolte vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro výrobu zdobných prvků. Svůj výběr okomentujte.

- Zvolte a popište technologický postup výroby a stanovte návaznosti jednotlivých pracovních operací při zhotovování příslušných prvků umělecko-kovářského stavebního prvku – fragmentu mříže včetně kompletace.

- Zvolte vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro výrobu a kompletaci umělecko-kovářského stavebního prvku – fragmentu mříže.

- Zvolte technologický postup, materiál a nářadí potřebné pro výrobu tepaného výrobku – tepaného zdobného prvku fragmentu mříže.

- Proveďte vlastní vykování zdobných prvků fragmentu mříže.

- Zhotovte zdobný tepaný předmět – zdobný prvek fragmentu mříže.

- Proveďte vykování ostatních konstrukčních prvků fragmentu mříže.

- Proveďte kompletaci sestavy umělecko-kovářského stavebního prvku – fragmentu mříže.

- Proveďte povrchovou úpravu vyrobeného umělecko-kovářského díla.

Soupis materiálního a technického zabezpečení pro zajištění ověřování

Umělecko-kovářská dílna splňující požadavky bezpečnosti a hygieny práce

Výkresy a technická dokumentace k výrobkům (kladivo, spona)

- strojnické (či dílenské) tabulky

Materiál pro výrobu kladiva

- 1ks hranol 40x40 v délce 140, ocel 11 600 (kladivo)

- 1 ks tyč kruhového průřezu 16 mm, délka 450, ocel třídy 12 nebo 17 – zpracováno na polotovar

Materiál pro výrobu umělecko-kovářského díla (nutno brát zřetel již při návrhu)

- 1 ks tyč hranol 10x10 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks tyč hranol 15x15 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks pásová ocel 5x30 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks pásová ocel 5x50 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks tyč kruhový průřez průměr 6 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks tyč kruhový průřez průměr 10 v délce 2m, ocel 10

- 1 ks měděný plech 500x500, tl. 1 mm.

Suroviny

- kovářské kamenné uhlí 15 kg

- kalicí lázeň olej 10W40 (může být použitý)

- vodní lázeň

Stroje a vybavení

- výheň kovářská, plynová pec, buchar (pneumatický či pružinový), ruční elektrická úhlová bruska 125, nádoba na kalicí kapalinu 5l, probíjecí deska 500x500x75, dílenská kotoučová bruska, soustruh, vybavení pro tepání a svařování kovů, kovářské a zámečnické ruční nářadí

Osobní ochranné pracovní pomůcky

- kovářská zástěra, pracovní obuv s ocelovou špicí, ochranné brýle nebo štít, pracovní rukavice kožené, tlumicí vložky do uší

Kontrola dodržení časového limitu

| Činnost podle zadání | Časový limit (v min.) |
| --- | --- |
| Ústní zkouška | 60 |
| Zařazení předložených obrázků, fotografií či uměleckořemeslných předmětů z kovů k příslušnému slohovému období | 10 |
| Čtení a vysvětlení předloženého technického výkresu kovářského kladiva podle platných norem | 5 |
| Volba technologického postupu výroby, na základě předloženého výkresu kovářského kladiva | 10 |
| Popis technik a postupů provádění povrchových úprav kovů pro použití v interiéru a exteriéru | 10 |
| Volba a ústní obhajoba vhodné povrchové úpravy zadaného umělecko-kovářského výrobku – mříž do exteriéru | 5 |
| Popis funkčních prvků kovářských výhní a pecí | 5 |
| Popis druhů a funkčních prvků bucharů, kovacích lisů a jejich údržby | 5 |
| Popis rizik práce na bucharech a kovacích lisech | 5 |
| Popis rizik při práci v kovárně | 5 |
| Praktická zkouška | 1200 |
| BOZP, kontrola a údržba pracoviště | 60 |
| Výroba kovaného kladiva | 120 |
| Stanovení technologického postupu výroby na základě dodaného technického výkresu | 10 |
| Stanovení materiálu vhodného pro výrobu | 10 |
| Provedení nákresu (náčrtu) postupu kování pro daný výrobek | 10 |
| Určení a potřebných strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek pro výrobu | 10 |
| Provedení volného vykování kladiva na bucharu nebo ručně dle zadání a za použití běžných kovářských postupů a nářadí | 60 |
| Provedení tepelného zpracování pracovních částí kladiva - kalení plosky a nosu kladiva s následným popuštěním vnitřním teplem | 20 |
| Výroba fragmentu kované mříže | 1020 |
| Vytvoření návrhu umělecko-kovářského výrobku – fragment mříže, s popisem a charakterizováním | 180 |
| Zhotovení technické dokumentace s obhajobou | 260 |
| Stanovení technologického postupu včetně vhodných materiálů a nástrojů pro realizaci navrženého výrobku | 30 |
| Popis návrhu způsob montáže zadaného výrobku – mříže na místo jeho osazení | 10 |
| Volba a popis technologického postupu výroby a stanovení návazností jednotlivých pracovních operací při zhotovování zdobných prvků fragmentu mříže | 15 |
| Volba vhodného materiálu, nástrojů, nářadí a pomůcek s obhajobou pro výrobu zdobných prvků | 10 |
| Volba a popis technologického postupu výroby a stanovení návazností jednotlivých pracovních operací při zhotovování fragmentu mříže včetně kompletace | 15 |
| Volba vhodného materiálu, nástrojů, nářadí a pomůcek s obhajobou pro výrobu a kompletaci fragmentu mříže | 10 |
| Volba technologického postupu, materiálu a nářadí určeného tepaného výrobku – tepaného zdobného prvku fragmentu mříže | 10 |
| Provedení vlastního vykování zdobných prvků fragmentu mříže | 180 |
| Zhotovení zdobného tepaného předmětu – zdobného prvku fragmentu mříže | 90 |
| Provedení vykování ostatních konstrukčních prvků fragmentu mříže | 120 |
| Kompletace umělecko-kovářského stavebního prvku – fragmentu mříže | 50 |
| Provedení povrchové úpravy výrobku | 40 |
| Doba trvání zkoušky: podle standardu 14 – 21 hod. | 1 260 |